Eigene Dokumentation

Checkliste: Neues Projekt via DSM Reverse Proxy freischalten

Wiederverwendbares Vorgehen, um eine beliebige VM/einen beliebigen Server im LAN unter einer eigenen Domain mit echtem Let's-Encrypt-Zertifikat öffentlich erreichbar zu machen – ohne pro Projekt eine neue Portweiterleitung am Router einzurichten.

Erstmals vollständig durchgespielt und dokumentiert beim QFieldCloud-Projekt (siehe QFieldCloud_Deployment_Dokumentation.docx, Abschnitte 4 und 7), seither erfolgreich wiederverwendet für ein Lizmap-Kartenprojekt auf einer separaten VM.

# 1. Einmalige Voraussetzungen (bereits erledigt)

- Router leitet Port 80 und 443 auf die IP der Synology-NAS weiter.

- Synology-DDNS-Hostname eingerichtet (meinnas.synology.me) – hält die öffentliche IP automatisch aktuell.

- Ziel-Server (VM) ist von der NAS aus im LAN per fester oder bekannter IP erreichbar.

# 2. Pro neues Projekt (wiederholbarer Ablauf)

- DNS: Beim Domain-Registrar einen CNAME anlegen – Name: der gewünschte Sub-Domain-Teil (z. B. karte2), Ziel: meinnas.synology.me.

- Zertifikat: Systemsteuerung → Sicherheit → Zertifikat → Hinzufügen → Von Let's Encrypt abrufen → Domainname exakt wie der neue DNS-Eintrag.

- Reverse-Proxy-Regel: Systemsteuerung → Anmeldeportal → Erweitert → Reverse Proxy → Erstellen → Quelle: HTTPS/443/<Domain>, Ziel: <Ziel-IP>/<Port>, Protokoll passend zum Zielserver (siehe Stolperstein unten).

- Zertifikat zuweisen – der am häufigsten vergessene Schritt: Systemsteuerung → Sicherheit → Zertifikat → das neue Zertifikat auswählen → Einstellungen → den neuen Dienst (Domainname) in der Liste finden → zuweisen. Ohne diesen Schritt zeigt der Browser weiterhin das Systemstandard-Zertifikat (meinnas.synology.me) statt eines gültigen Zertifikats für die neue Domain.

- Testen: curl -v https://<Domain>/ oder direkt im Browser – kein Zertifikatsfehler mehr, korrekter Inhalt vom Zielserver.

# 3. Typische Stolpersteine

Zertifikat zeigt falschen Namen:  Fast immer Schritt 4 vergessen. Eine neu angelegte Reverse-Proxy-Regel bekommt von DSM automatisch das Systemstandard-Zertifikat zugewiesen, nie automatisch das passende.

Redirect-Loop oder 502/504:  Ziel-Protokoll muss zum Zielserver passen. Bietet der Zielserver selbst HTTPS an (auch mit selbstsigniertem Zertifikat), muss das Reverse-Proxy-Ziel ebenfalls HTTPS sein – sonst erzwingt der Zielserver einen Redirect, den DSM als Klartext weiterreicht, was in eine Schleife läuft. Ausführlich hergeleitet in der QFieldCloud-Dokumentation, Abschnitt 8.

DNS noch nicht aktiv:  CNAME-Propagation kann 1–2 Minuten dauern (abhängig vom gesetzten TTL). Mit nslookup <Domain> 1.1.1.1 prüfen, bevor man an der restlichen Konfiguration zweifelt.

Zugriff aus dem eigenen WLAN schlägt fehl, von unterwegs aber nicht:  NAT-Loopback-Einschränkung des Routers – kein Konfigurationsfehler. Für den Alltagsgebrauch im eigenen Netz hilft ein lokaler DNS-Eintrag, der die Domain intern direkt auf die Ziel-IP auflöst.

# 4. Bisher umgesetzte Beispiele

| Projekt | Domain | Ziel-IP | Umgebung |
| --- | --- | --- | --- |
| QFieldCloud | qfield.example.com | 192.168.1.20 | Ubuntu-VM, Synology Virtual Machine Manager |
| Lizmap-Kartenprojekt | karte.example.com | 192.168.1.30 | Ubuntu-VM, VMware Fusion auf Mac |

# 5. Warum sich dieses Muster lohnt

- Ein einziger Router-Port-Forward (80+443 → DSM) genügt für beliebig viele Projekte auf beliebig vielen VMs/Servern.

- Echtes, im Browser vertrauenswürdiges Let's-Encrypt-Zertifikat statt selbstsigniert – auch für reine Testprojekte.

- Zielserver selbst bleibt komplett unangetastet – keine öffentliche Portfreigabe, kein eigenes Zertifikatsmanagement dort nötig.

- Neues Projekt freischalten dauert mit dieser Checkliste nur noch wenige Minuten.